拼接处理器K1PRO产品规格书

概述

K1PRO是针对现场演出类LED大屏幕设计的拼控处理器。采用业界顶级的设计技术，符合国际、行业标准。是业内首款支持双4K@60hz输入的2U设备。

整机960万像素内自定义带载，满足绝大部分现场需求。K1PRO具备多种监测模式、切换模式，备份齐全，安全可靠。

功能特性

- 两路4K@60Hz Display Port输入，支持两路4K@60Hz  Dislay Port输入信号热备份

- 单机水平最宽16000像素，垂直最高8000像素，可多机级联拼接

- 支持两种工作模式（PVW&PGM），全信息监视

- 支持抓取输出作为主KV，并可作为一路4K信号源

- 支持场景预编辑，一键特效推送，防止误操作

- 与Kommander-F2服务器无缝对接，播控系统由于误操作出现重启、自动更新等意外情况时，可自动切换到备份Kommander服务器

- 4口拼接模式下仍支持4个图层任意布局，解决行业痛点

- 支持直切、淡入淡出、推幕等十多种场景切换特效，支持一键Take和Cut

- 所有图层均支持抠图、透明度调节和边缘羽化，呈现最佳效果

- 支持对输入信号单独调节亮度、对比度，及设置EDID

- 内置军品级电源抗干扰滤波器，应对现场复杂电源环境

- 面板识别信号源状态

- 支持一键黑屏/静止

面板说明

①

②

③

④

⑤

⑥

| 序 号 | 功能说明 |
| --- | --- |
| ① | 全彩LCD信息屏 |
| ② | 参数设置、调试区 |
| ③ | 图层（窗口）快速选择区 |
| ④ | 信号源快速选择区 |
| ⑤ | 显示模式、场景切换区 |
| ⑥ | PVW至PGM切换区 |

端口规格

| 输入端口 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类型 | 数量 | 规格 |
| DVI | 2 | 1.3标准，最大支持1920×1080@60Hz |
| SDI（BNC） | 1+1（LOOP） | 支持SD/HD/3G-SDI |
| HDMI | 3 | 1.3A标准，最大支持1920×1080@60Hz |
| DP | 2 | DisplayPort 1.2标准，最大支持3840×2160@60Hz |

| 输出端口 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类型 | 数量 | 规格 |
| DVI-D（PGM） | 4+4（备份） | 自定义输出分辨率（带宽优化）： 单通道水平分辨率最高4000像素 单通道垂直分辨率最高2000像素 |
| DVI-MONITOR | 1 | 分辨率1920×1080@60Hz，可监视所有输入输出画面 |
| DP-OUT | 1 | 反看接口，可以反看任意一路信号 |

| 控制端口 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类型 | 数量 | 规格 |
| RS-232（DB-9） | 1 | 数据传输速率为50、75、100、150、300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400 （BT） |

| 整机规范 |  |
| --- | --- |
| 输入电源 | 100-240V AC~50/60Hz 0.6A |
| 工作温度 | 0-45℃ |
| 外形尺寸 | 488×360×89mm（L×W×H） |
| 净重 | 6KG |
| 整机功耗 | 55W |

附件：设备尺寸图