播控安全台MPC-Q5产品规格书

概述：

MPC-Q5是针对现场演出类LED项目设计的播控安全台。采用业界顶级的设计技术，符合国际、行业标准。是全球首款集视频播放安全和切换控制安全于一体的播控安全平台。

整机960万像素内自定义带载，满足最大部分现场需求。集拼接、切换、监视、控制、播放于一体，备份齐全，安全可靠。

功能特性

1、两路4K@60hz DisplayProt输入，可与Kommander-F2服务器无缝对接，且可做热备份；

2、单个输出口带载240万自定义像素，最宽4000，最高2000。整机带载960万像素；

3、支持使用触摸屏、反馈式按键以及定向推杆实现设备调试与视频播放；

4、支持内部储存和外置USB双通道视频独立播放，与外部信号互相备份确保安全；

5、支持场景预编辑，一键特效推送，防止误操作；

6、支持对Kommander T1的控制，可控制T1切换预案；

7、支持实时抓取输出作为主KV，信号丢失时自动切换为主KV；

8、在4路输出拼接模式下仍支持4个图层任意布局，解决行业痛点；

9、支持直切、淡入淡出等十余种场景切换特效，支持一键推送以及推杆推送；

10、所有图层均支持抠图、透明度调节，以及对信号源的任意裁剪，呈现最佳效果；

11、支持对输入信号亮度、对比度、EDID的调节；

12、支持一键黑屏、静止、静音；

面板识别

| 序号 | 功能说明 |
| --- | --- |
| ① | 触摸控制监视区 |
| ② | 高级功能区 |
| ③ | 亮度音量调试区 |
| ④ | 模式调用区 |
| ⑤ | T1预案调用区 |
| ⑥ | 信号源切换区 |
| ⑦ | 特效切换区 |

端口规格

| 输入端口 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类型 | 数量 | 规格 |
| DP | 2 | DisplayPort1.2标准，支持3840*2160@60hz或7680*1080@60hz |
| DVI | 1 | 1.3标准，最大支持1920*1080@60hz |
| HDMI | 1 | 1.3版本，最大支持1920*1080@60hz |
| DVI | 1 | VESA标准，最大支持1920*1080@60hz |
| SDI（BNC） | 1+1（LOOP） | 支持SD/HD/3G-SDI |

| 输出端口 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类型 | 数量 | 规格 |
| DVI-D | 4+4（备份） | 最大支持240万自定义输出分辨率； 单通道水平分辨率最高4000像素； 单通道垂直分辨率最高2000像素； |
| DP | 1 | Displayport2.0，支持信号源的监视环出 |
| USB-AUDIO | 1 | 输出内部储存或U盘视频的声音 |

| 控制端口 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类型 | 数量 | 规格 |
| RS-232（DB-9） | 1 | 数据传输速率为50、75、100、150、300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400 |
| RJ-45 | 1 | 100M |

| 整机规格 |  |
| --- | --- |
| 输入电源 | 100V-240V AC ~50/60Hz 0.6A |
| 工作温度 | 0-45℃ |
| 净重 |  |
| 整机功耗 |  |

附件：设备尺寸图